docker compose restart robot프로젝트 기획서

Project Proposal

# 1. 기본 정보

| 프로젝트명 | SpeedStack | 팀명 | YARR |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 기간 | 2026. 05. 06. ~ 2026. 06. 17. (총 6주) | 작성일 | 2026. 05. 01. |
| 팀장 / 연락처 | 송은우/010-7208-0456 | 지도교수 | 김희원 교수님, 이체은 강사님 |

## 1.1 팀원 명단

| No. | 이름 | 학번 | 전공/학년 | 담당 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 송은우 | 20221657 | 글로벌미디어/3 | 팀장(PM), PM, 총괄, Goal Issuer (단계 모듈), 데이터셋 수집/라벨링 총괄 |
| 2 | 남궁현 | 20211731 | 소프트웨어학부/3 | 로봇 제어 (M0609 드라이버, Skill Executor: pick/place/scan/home, MoveIt2), 웹 대시보드 |
| 3 | 김재림 | 20231719 | AI소프트웨어학부/4 | YOLO 파인튜닝 및 인식 모델 검증 (모델 학습/평가), vLLM 서버 호스팅 |
| 4 | 전석남 | 20192445 | 컴퓨터학부/4 | Perception 모듈(YOLO 통합, ByteTrack, hand-eye 캘리브레이션), 6D 포즈 RMSE 측정, 전체 모듈 통합 및 검증 |
| 5 | 구정현 | 20212957 | 컴퓨터학부/4 | LLM 파인튜닝 (LoRA), 프롬프트 설계, LLM Planner 노드 구현 |
| 6 | 임정하 | 20213018 | 글로벌미디어/4 | YOLO 파인튜닝 보조 및 인식 모델 검증, 데이터셋 라벨링, 시연 영상 촬영 |

# 2. 프로젝트 개요

## 2.1 배경 및 필요성

Speed Stacks(컵 스태킹)은 정해진 순서에 따라 컵을 빠르게 쌓고 해체하는 작업으로, 정밀한 위치 제어와 실시간 상황 판단이 동시에 요구된다. 기존 산업용 로봇은 고정된 경로를 전제로 동작하여 외란(컵이 넘어지거나 위치가 변경됨)에 매우 취약하다는 한계가 있다.

최근 연구로, SayCan은 LLM의 풍부한 의미적 지식을 로봇의 사전 학습된 스킬과 결합해 현실 세계에 그라운딩 하는 방법을 제시했으며, Inner Monologue 연구는 성공 여부 감지, 장면 설명 등의 환경 피드백을 자연어 형태로 LLM에 전달하는 폐루프(Closed-loop) 방식을 제안했다. 이를 통해 로봇은 스스로의 Inner Monologue을 형성하며 복잡한 계획을 수정하고 오류를 복구할 수 있음을 입증했다. 또한 FrankenBot은 사람의 뇌 구조를 모방해 VLM을 대뇌 피질로, 세부 제어를 소뇌/뇌간으로 분리하는 계층적 아키텍처를 제안했다.

본 프로젝트는 이러한 최신 연구들을 응용하여, VLM이 전체를 계획하고 소형 분석 노드들이 실시간 상태를 파악해 다시 VLM으로 피드백을 주는 Closed-loop 기반의 강건한 컵 쌓기 시스템을 구현하고자 한다. 매 사이클마다 fresh state로 다시 결정을 내리는 반응형(reactive) 제어 구조를 통해 외란에 대한 자가 복구 능력을 확보하는 것이 핵심이다.

## 2.2 프로젝트 목적

카메라로 작업대 위에 있는 컵을 자동으로 인식하고, 정해진 위치에 최대 3단까지 정교하게 컵을 쌓은 End-to-End Task를 구현한다. 중간에 컵이 시야에서 사라지거나 넘어지는 외란이 발생하더라도, 하위 노드의 분석 결과를 바탕으로 VLM이 즉각적으로 Re-planning을 수행하여 작업을 완수하는 자가 복구(Self-Healing) 시스템 구축을 목표로 한다.

## 2.3 프로젝트 범위

◆ 포함 (In-Scope):

- VLM과 LLM을 핵심 판단부로 활용하는 모듈형/분산형 로봇 제어 아키텍처 설계

- 비전 센서 기반의 작업 공간 식별 및 목표 객체(스피드 스택스 컵) 인식

- 사용자의 자연어 명령어를 해석한 세부 작업(Sub-task) 분해 및 실행 스케줄링

- 실시간 시각 정보를 바탕으로 한 작업 완료 여부 판단 및 후속 작업 실행 가능성 평가

- 작업 중 오류 발생 시 스스로 원인을 분석하고 다시 계획을 세워 작업을 완수하는 자가 복구(Self-Healing) 폐루프 시스템 구축

- Isaac Sim 시뮬레이션 환경을 활용한 알고리즘 및 시스템 아키텍처 사전 검증

- 실제 하드웨어(6축 로봇팔 및 2지 평행 그리퍼)를 연동한 End-to-End 시스템 통합 실증

- 각 노드의 실시간 피드백 및 로봇 작업 현황을 모니터링할 수 있는 사용자 대시보드 제공

◇ 제외 (Out-of-Scope):

- 사전 정의된 규격이 아닌 임의의 비정형/미학습 객체 인식 및 파지

- 스피드스택 경기 룰 구현

  - 적재 완료 후 컵을 다시 해체 및 원상복구 하는 동작

  - 전체 소요 시간을 단축하거나 타이머 기록을 측정하는 경쟁적 요소

# 3. 최종 산출물 (Deliverables)

- Github 공개 소스 코드

  - LLM/VLM 기반 Speed Stacks 로봇 시스템

    - VLM Planner와 하위 분석 노드가 통합된 구동 시스템

  - 검증 가능한 시뮬레이션 환경 제공

  - README

  - Dataset

- 3분 분량 시연 영상

- 최종 보고서

- 비전 모델 학습 데이터셋(Teleoperation Sequences, Label 등)

# 4. 성공 기준 (Success Criteria)

| No. | 지표 (Metric) | 목표값 (Target) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 정상 Task 성공률 | 99% 이상 | 외란이 없는 환경에서 1~3단 컵 스태킹 작업을 처음부터 끝까지 완수한 비율 |
| 2 | Task 수행 시간 | 3분 이내 | 3단 컵 스택을 완료하기까지 소요되는 평균 시간 |
| 3 | 외란 극복 성공률 | 90% 이상 | 작업 중 의도적인 외란(컵 전도, 위치 이동 등)을 1회 발생시켰을 때 이를 복구하고 최종 스택을 완수한 비율 |
| 4 | Re-planning 지연 시간 | 10초 이내 | 외란 발생을 인지한 시점부터 VLM이 새로운 JSON/API 명령을 출력하기까지의 소요시간 |
| 5 | 6D 포즈 추정 오차 | position < 3mm rotation < 2˚ | 측정한 Ground Truth 좌표와 비전 노드가 추정한 컵 좌표간의 RMSE |
| 6 | VLM 추론 정확도 | 90% | 수집된 시나리오 입력 시 문맥에 맞는 올바른 Sub-task 스킬을 출력한 비율 |
| 7 | 컵 파지 및 배치 성공률 | 95% | 주어진 목표 파라미터로 이동하여 컵을 떨어뜨리지 않고 집거나 놓은 횟수 비율 |
| 8 | 스택 안정성 | - | 적재 완료 후 10초간 컵이 무너지지 않고 형태를 유지하는지 확인 |
| 9 | HITL 예외 처리 성공률 | - | VLM 복구 불가 상황 발생 시 1초 이내로 로봇을 정지하고 대시보드를 조작해 작업을 계속 이어나간 Task의 비율 |

# 5. 주요 접근 방법 / 아이디어

하드웨어는 6축 로봇팔(M0609)와 2지 평행 그리퍼(RG6)를 이용하며, 카메라 하나는 Ego View로 구성해 Agent가 작업 공간을 확인할 수 있도록 구성한다. 선행 연구 아키텍처 (SayCan, FrankenBot 등)과 같은 아키텍처를 참고해 하위 Node로 기능을 분리해 이들이 상호작용하는 방식으로 구현 및 설계한다.

## 5-1. 시스템 아키텍처 및 피드백 루프 설계

본 프로젝트의 아키텍처는 인지, 추론, 제어 기능을 담당하는 독립적인 소형 노드(Node)들로 구성되며, 이들이 대형 시각-언어 모델(VLM)을 중심으로 유기적으로 연결되는 분산형 폐루프(Closed-loop) 시스템을 이룬다. 이전 연구들의 한계를 보완하기 위해 세부 설계는 다음과 같이 구성된다.

- [1] 분산형 모듈 아키텍처 (Distributed Modular Architecture)

  - 전체 시스템을 인지, 추론, 제어 등 기능별로 철저히 분리된 독립 노드(Node) 단위로 설계하여, 특정 기능에 과부하가 발생하거나 병목 현상이 생겨도 전체 시스템이 중단되지 않는 강건한 분산 환경을 구축한다.

- [2] 인지 및 상태 분석 노드 (Perception Node)

  - 비전 센서(고정형 카메라 뷰)를 활용하여 작업 공간 전체를 매핑하고 목표 객체인 컵을 인식한다.

  - 상태 분석 전용 소형 노드를 통해 개별 컵의 정밀한 6D 포즈(x, y, z, roll, pitch, yaw)와 현재 물리적 상태(직립, 전도, 겹침 등)를 실시간으로 추출한다.

  - 추출된 시각 데이터와 현재 2지 평행 그리퍼(RG6)의 개폐 상태를 연동하여, 목표 컵의 실제 파지 가능 여부(Graspability)를 선제적으로 판단한다.

  - 각 단 별로 컵의 간격, 완료 여부를 판단한다.

- [3] 추론 및 작업 계획 노드 (Reasoning Node: LLM/VLM)

  - LLM 기반 Task 분할: 사용자의 텍스트 명령어를 해석하여 수행해야 할 세부 작업(Sub-task)들을 분해하고 최적의 순서로 스케줄링한다.

  - VLM 기반 시각 추론: GPT, Gemini, Qwen 등의 VLM이 인지 노드에서 식별한 데이터(6D 포즈, 상태 정보)를 종합하여 현재 진행 중인 Sub-task의 실제 수행 가능성을 평가하고, Task의 최종 완료 여부를 판별한다.

- [4] 파라미터화된 제어 노드 (Parameterized Control Node)

  - VLM이 로봇 관절을 직접 제어(End-to-End)하여 생기는 오차를 방지하기 위해, 제어 노드는 사전 프로그래밍된 '파라미터화된 스킬(Parameterized Skills)' 형태로 동작한다.

  - VLM이 추론을 통해 결정한 목표 위치 및 자세(6D Pose) 값을 파라미터(JSON 등) 형태로 넘겨주면, 제어 노드의 역기구학(IK) 솔버가 이를 해석하여 밀리미터 단위의 정밀한 스태킹 제어 및 궤적 생성을 수행한다.

- [5] 자율 폐루프 제어 및 자가 복구 (Autonomous Closed-loop & Self-Healing)

  - 하위 인지 노드의 식별 결과가 VLM의 입력으로 들어가고, VLM의 판단 결과(파라미터)가 다시 제어 노드의 입력으로 순환하는 완전한 형태의 피드백 루프를 구현한다.

  - 예기치 못한 외란(예: 컵이 쓰러지거나 위치가 어긋남)으로 인해 실패가 발생할 경우, 시행착오 이력을 기억하고 실패 원인을 분석하여 즉각적인 재계획(Re-planning)을 수행하는 자가 복구 메커니즘을 작동시킨다.

- [6] Human-in-the-Loop (HITL) 및 통합 대시보드

  - 로봇이 100% 자율적으로 폐루프를 도는 것을 기본으로 하되, VLM이 자율 복구 불가능으로 판단한 엣지 케이스(Edge Case) 발생 시 사용자에게 알림을 전송하는 예외 처리 구조를 둔다.

  - 각 노드의 실시간 피드백 데이터와 현재 작업 진행 현황을 시각적으로 파악할 수 있는 사용자 대시보드를 제공하여, 필요시 사용자가 즉각적으로 새로운 명령을 내려 작업을 수정(Override)할 수 있는 감시 제어(Supervisory Control) 인터페이스를 구축한다.

## 5-2. 데이터 수집 전략

로봇이 시각 정보를 정확히 인지하고 자가 복구 능력을 학습할 수 있도록, 목적에 따라 특화된 하이브리드(Hybrid) 데이터 수집 전략을 채택한다.

- 인지 노드용 6D 포즈 데이터 (Synthetic + Real): 시뮬레이션(Isaac Sim) 환경에서 조명, 가림 현상(Occlusion), 컵의 다양한 배치 상태를 모사한 합성 데이터(Synthetic Data)를 대량 생성한다. 이에 실제 작업 환경의 RGB-D 데이터를 더해 컵의 상태(Upright, Fallen 등)와 6D 포즈를 정밀하게 추정하는 비전 알고리즘을 구축한다.

- VLM 추론을 위한 프롬프트 데이터: 로봇이 오류 상황에서 인간처럼 추론할 수 있도록, 다양한 예외 상황(컵의 전도, 위치 이탈 등)에 대한 '사고 과정(Chain-of-Thought)'과 그에 따른 '복합 스킬 실행 명령(JSON API)' 쌍을 작성하여 VLM의 컨텍스트(In-context Learning)로 활용한다.

- 특수 복구 동작을 위한 텔레오퍼레이션 데이터: 일반적인 파지 및 적재는 역기구학(IK)과 모션 플래닝을 통해 하드코딩된 파라미터 스킬로 해결하되, '누워 있는 컵을 세우는 동작'과 같이 수학적 모델링이 까다로운 비정형 동작에 대해서는 인간의 원격 조종(Teleoperation) 데이터를 수집하여 제어의 강건성을 확보한다.

# 6. 기대 효과 및 활용 방안

- 학습 측면

  - 최신 로봇 제어 패러다임 습득: 전통적인 Rule-based 제어를 넘어, 시각 정보와 언어 명령을 결합한 VLA(Vision-Language-Action) 모델의 실제 구현 및 적용 프로세스 체득.

- 기술 측면

  - 예외 상황 자가 복구 메커니즘 확보: 작업 중 발생하는 물리적 오류를 스스로 인지하고 보정하는 Self-Healing 로봇 제어 기술의 프로토타입 확보.

- 활용 측면

  - 시각적 주목도가 높은 '스피드 스태킹' 퍼포먼스를 통해, 지능형 로봇 제어 시스템의 완성도와 팀의 고도화된 기술 구현 역량을 직관적으로 증명.

# 7. 위험 요소 및 대응 방안

| No. | 예상 위험 요소 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 로봇 팔에 의한 시야 가림 | 상 | 상 | • 파지 동작 직전의 컵 6D 포즈 좌표를 기억(Latch)하여 블라인드 파지 수행 • 로봇 팔이 시야를 벗어난 후 결과를 재확인하는 지연 평가(Delayed Closed-loop) 적용 |
| 2 | 스태킹 조립 시 누적 오차로 인한 무너짐 | 상 | 상 | • 비전 포즈 추정 시, 컵의 대칭성을 고려해 로컬 Z축 회전을 연산에서 배제하여 떨림(Jittering) 방지 |
| 3 | VLM 추론 지연 및 API 통신 불안정 | 중 | 상 | • 통신 타임아웃 발생 시, 시스템을 안전하게 일시 정지하고 대시보드 알림 발생 • 재시도 로직(Retry Policy) 구현 및 단순 외란은 로컬 노드에서 1차 처리하도록 분산 |
| 4 | VLM의 환각 및 오판 | 하 | 상 | • VLM 출력을 엄격한 JSON 스키마로 제한하고, 제어 노드에서 파라미터 유효성 1차 검증 • Chain-of-Thought 프롬프트 적용으로 추론의 논리성 강화 |
| 5 | 조명 및 환경 변화에 따른 비전 인식률 저하 | 중 | 중 | • 통제된 환경을 구축해 인식률 저하 현상 최소화 |
| 6 | Sim-to-Real Gap (시뮬레이션-현실 간극) | 중 | 중 | • 시뮬레이션 학습 시 물리 파라미터(마찰, 질량, 조명 등)에 도메인 무작위화(Domain Randomization) 적용 • 시뮬레이션 합성 데이터(Synthetic)와 실제 환경 텔레오퍼레이션 데이터를 하이브리드로 사용 |
| 7 | 시스템/노드 간 통신 지연 및 데이터 유실 | 중 |  | • 노드 간 통신에 실시간성이 보장되는 분산형 미들웨어(ROS2 DDS 등) 채택 • 비동기(Asynchronous) 아키텍처 설계로 특정 노드의 지연이 전체를 멈추지 않도록 구성 |
| 8 | 예측 불가능한 충돌 및 하드웨어 파손 | 하 | 최상 | • 두산 M0609의 자체 충돌 감지(Collision Detection) 민감도를 최대치로 활성화 • E-Stop(Emergency Stop) 대기 인원 배치 |